CVD TNMHJ04 설비 Vacuum - Foreline
지식그래프 구축 및 3D 위상 분석 가이드

CVD 설비의 진공(Vacuum) 계통 Foreline 배관 데이터를 활용한
단계별 그래프 모델 설계 및 Cypher 분석 실습 튜토리얼

# 1. 개요 및 대상 설계 데이터 분석 (CVD TNMHJ04)

본 가이드는 반도체/디스플레이 제조 공정의 대표 설비인 CVD (화학기상증착기) TNMHJ04 장비를 대상으로 진공 배기 계통인 Vacuum 유틸리티 그룹 내 Foreline 배관 데이터의 실제 위상 연결 및 공간 관통 관계를 지식그래프로 구성하는 절차를 다룹니다.

## 대상 원본 데이터 명세 (PostgreSQL 추출)

PostgreSQL의 [TB_ROUTE_PATH] 및 [TB_ROUTE_FEATURE_ANCHOR] 테이블 분석 결과, TNMHJ04 장비의 Vaccum 유틸리티 그룹 내 Foreline 배관(규격: 50A)은 총 4개의 경로를 지니고 있습니다. 이 경로들은 클린룸(Clean Room) 하부의 액세스 플로어(A/F)에서 시작하여 서브팹(CSF) 레벨의 장비 접속 포인트까지 하강 주행합니다.

| Route GUID | Source Z (mm) | Target Z (mm) | Utility | Size |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4581d918... | 15,495 (A/F) | 11,126 (CSF) | Foreline | 50A |
| 6d41c3b1... | 15,495 (A/F) | 15,391 (A/F) | Foreline | 50A |
| 2aadbed3... | 15,495 (A/F) | 11,126 (CSF) | Foreline | 50A |
| afadb04e... | 15,495 (A/F) | 15,392 (A/F) | Foreline | 50A |

# 2. 지식그래프 모델 구조 설계 (Schema Mapping)

CVD TNMHJ04 배관의 공간적/위상적 요소를 그래프 노드(Node)와 관계(Relationship)로 매핑합니다.

1. 노드 구성

• Equipment: 장비 노드 (name: 'TNMHJ04')
• Route: 4개의 개별 배관 경로 노드 (guid, utility_group, utility, size 속성 매핑)
• Space: 배관이 지나는 물리적 층(Layer) 노드
  - 'A/F' (Access Floor, Z: 13.7m ~ 15.5m)
  - 'CSF' (Clean Sub-Fab, Z: 8.0m ~ 13.7m)
  - 'CR' (Clean Room, Z: 15.5m ~ 25.0m)

2. 관계 구성

• (Route)-[:CONNECTED_TO {kind: 'EQUIP' / 'TARGET', direction: '접속방향'}]->(Equipment)
• (Route)-[:PASSES_THROUGH]->(Space)
  - 예: Route(4581d918)는 Z축 높이가 15,495mm(A/F)에서 11,126mm(CSF)로 하강하므로,
    'A/F' 공간과 'CSF' 공간을 모두 관통하는 [:PASSES_THROUGH] 관계를 형성합니다.

# 3. Cypher를 통한 지식그래프 생성 스크립트

Neo4j Browser에 접속하여 직접 CVD TNMHJ04 예제 데이터를 입력하고 관계망을 생성하는 완성형 Cypher 스크립트입니다.

// 1. 기존 데이터 초기화
MATCH (n) DETACH DELETE n;

// 2. Equipment 및 Space 노드 생성
CREATE (eq:Equipment {name: 'TNMHJ04', type: 'CVD'})
CREATE (sp_af:Space {name: 'A/F', min_z: 13700, max_z: 15500})
CREATE (sp_csf:Space {name: 'CSF', min_z: 8000, max_z: 13700})
CREATE (sp_cr:Space {name: 'CR', min_z: 15500, max_z: 25000});

// 3. Route 1 생성 및 관계 연결 (A/F -> CSF 하강 배관)
CREATE (r1:Route {
    guid: '4581d918-32cf-4a74-82cd-e353a66a1aa0',
    utility_group: 'Vaccum',
    utility: 'Foreline',
    size: '50A',
    source_z: 15495,
    target_z: 11126
})
WITH eq, sp_af, sp_csf, r1
CREATE (r1)-[:CONNECTED_TO {kind: 'EQUIP', direction: '-z'}]->(eq)
CREATE (r1)-[:CONNECTED_TO {kind: 'TARGET', direction: '+z'}]->(eq)
CREATE (r1)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_af)
CREATE (r1)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_csf);

// 4. Route 2 생성 및 관계 연결 (A/F 수평형 배관)
MATCH (eq:Equipment {name: 'TNMHJ04'}), (sp_af:Space {name: 'A/F'})
CREATE (r2:Route {
    guid: '6d41c3b1-b027-4b92-9ffa-9f3b9554cc08',
    utility_group: 'Vaccum',
    utility: 'Foreline',
    size: '50A',
    source_z: 15495,
    target_z: 15391
})
CREATE (r2)-[:CONNECTED_TO {kind: 'EQUIP', direction: '-z'}]->(eq)
CREATE (r2)-[:CONNECTED_TO {kind: 'TARGET', direction: '+y'}]->(eq)
CREATE (r2)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_af);

// 5. Route 3 생성 및 관계 연결 (A/F -> CSF 하강 배관)
MATCH (eq:Equipment {name: 'TNMHJ04'}), (sp_af:Space {name: 'A/F'}), (sp_csf:Space {name: 'CSF'})
CREATE (r3:Route {
    guid: '2aadbed3-0069-4489-a667-d79d51c12ff0',
    utility_group: 'Vaccum',
    utility: 'Foreline',
    size: '50A',
    source_z: 15495,
    target_z: 11126
})
CREATE (r3)-[:CONNECTED_TO {kind: 'EQUIP', direction: '-z'}]->(eq)
CREATE (r3)-[:CONNECTED_TO {kind: 'TARGET', direction: '+z'}]->(eq)
CREATE (r3)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_af)
CREATE (r3)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_csf);

// 6. Route 4 생성 및 관계 연결 (A/F 수평형 배관)
MATCH (eq:Equipment {name: 'TNMHJ04'}), (sp_af:Space {name: 'A/F'})
CREATE (r4:Route {
    guid: 'afadb04e-8e7a-4c44-adb3-49fbc685e88d',
    utility_group: 'Vaccum',
    utility: 'Foreline',
    size: '50A',
    source_z: 15495,
    target_z: 15392
})
CREATE (r4)-[:CONNECTED_TO {kind: 'EQUIP', direction: '-z'}]->(eq)
CREATE (r4)-[:CONNECTED_TO {kind: 'TARGET', direction: '-x'}]->(eq)
CREATE (r4)-[:PASSES_THROUGH]->(sp_af);

# 4. 단계별 위상 및 공간 분석 시나리오 실습

적재된 CVD 지식그래프를 바탕으로 실제 설계 규칙 및 위상적 궤적 특징을 추출해 봅니다.

## 분석 시나리오 A: 층간(A/F -> CSF)을 관통하는 하강 배관 조회

액세스 플로어(A/F)와 서브팹(CSF) 레이어를 모두 관통하는 하강 배관(수직 영역 통과 배관)의 GUID 목록을 조회합니다. 이를 통해 층간 통과를 위한 슬리브(Sleeve) 홀 배치 설계 위치를 식별할 수 있습니다.

MATCH (r:Route)-[:PASSES_THROUGH]->(s1:Space {name: 'A/F'})
MATCH (r)-[:PASSES_THROUGH]->(s2:Space {name: 'CSF'})
RETURN r.guid AS DescendingRouteGUID, r.source_z AS SourceHeight, r.target_z AS TargetHeight;

▶ 결과 예상 출력:
  - '4581d918-32cf-4a74-82cd-e353a66a1aa0' (15,495mm -> 11,126mm)
  - '2aadbed3-0069-4489-a667-d79d51c12ff0' (15,495mm -> 11,126mm)

## 분석 시나리오 B: 특정 장비의 포트별 탈출/진입 방향성 통계

TNMHJ04 장비의 각 포트 연결부(CONNECTED_TO)가 어느 3차원 방향(Face)으로 연결되는지 통계를 내어 장비 설계 시 선호 방향을 voting 합니다.

MATCH (e:Equipment {name: 'TNMHJ04'})<-[c:CONNECTED_TO]-(r:Route)
RETURN c.kind AS AnchorKind, c.direction AS Face, count(r) AS Count
ORDER BY Count DESC;

▶ 결과 예상 출력:
  - EQUIP / -z 방향 : 4건 (모든 Foreline 배관이 장비 하방으로 출발함을 의미)
  - TARGET / +z 방향 : 2건 (상방 타겟 진입)
  - TARGET / +y 방향 : 1건
  - TARGET / -x 방향 : 1건

## 분석 시나리오 C: 특정 레이어(예: A/F)에 상주하는 수평 주행 배관 조회

다른 레이어로 하강하지 않고 액세스 플로어(A/F) 내에서만 레벨을 유지하며 수평 주행하는 배관만 탐색합니다.

MATCH (r:Route)-[:PASSES_THROUGH]->(s:Space {name: 'A/F'})
WHERE NOT (r)-[:PASSES_THROUGH]->(:Space {name: 'CSF'})
RETURN r.guid AS HorizontalRouteGUID, r.source_z, r.target_z;

[ CVD TNMHJ04 Vacuum Foreline 지식그래프 실습 문서 종료 ]