배관 경로 삼분할 (Path Segmentation)
개발 문서

DDW AI AutoRouting System | v1.2 | 2026-07-12

# 1. 개요 (Overview)

반도체 팹 배관 자동설계 시스템에서 기존 설계 배관 경로(Route Path) 하나를 엔지니어링 의미 단위인 세 구간으로 분할합니다.

| 구간 | 색상 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| Start Stub (시작 인입부) | 🟠 주황 | 장비 PoC → A/F 구역 수평 이동 → 격자보 관통 수직 하강 → CSF 진입점 |
| Middle Trunk (중앙 본선) | 🟢 녹색 | Start Free Point → End Free Point 사이의 주 배관 구간 |
| End Stub (종단 도출부) | 🔵 청색 | 덕트/레터럴 PoC → 댐퍼 통과 → 첫 번째 엘보(방향 전환점) |

경로 구조: [장비 PoC] ──Start Stub──[Start FP]═══Middle Trunk═══[End FP]──End Stub──[덕트 PoC]

# 2. 원본 데이터 (Source Data)

## 2.1 주요 원본 테이블

| 테이블명 | 역할 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| TB_ROUTE_PATH | 배관 경로 메타데이터 | ROUTE_PATH_GUID (PK), UTILITY_GROUP, SOURCE_UTILITY, SOURCE_SIZE, EQUIPMENT_NAME, TARGET_OWNER_NAME, SOURCE_POSx/y/z, TARGET_POSx/y/z |
| TB_ROUTE_SEGMENTS | 경로 내 세그먼트 목록 | SEGMENT_GUID (PK), ROUTE_PATH_GUID (FK), ORDER |
| TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL | 세그먼트 상세 좌표 | SEGMENT_GUID (FK), ORDER, FROM_POSx/y/z, TO_POSx/y/z, TYPE |
| TB_EQUIPMENTS | 장비 AABB 정보 | INSTANCE_NAME, AABB_MIN/MAX x/y/z |
| TB_DUCT | 덕트 AABB 정보 | INSTANCE_NAME, AABB_MIN/MAX x/y/z |
| TB_LATERAL_PIPE | 레터럴 배관 정보 | INSTANCE_NAME, AABB_MIN/MAX x/y/z |

## 2.2 컬럼 상세 설명

| 테이블 | 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TB_ROUTE_PATH | ROUTE_PATH_GUID | 경로 식별자 (UUID) |
| TB_ROUTE_PATH | SOURCE_POSx/y/z | 장비 측 시작 PoC 좌표 (단위: mm) |
| TB_ROUTE_PATH | TARGET_POSx/y/z | 덕트/레터럴 측 종단 PoC 좌표 (단위: mm) |
| TB_ROUTE_PATH | UTILITY_GROUP | 유틸리티 그룹 (Gas, Water, Exhaust …) |
| TB_ROUTE_PATH | SOURCE_SIZE | 배관 구경 문자열 (예: "1/2inch", "1inch") |
| TB_ROUTE_SEGMENTS | ORDER | 세그먼트 순서 (오름차순 정렬 기준) |
| TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL | ORDER | 세그먼트 내 상세 좌표 순서 |
| TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL | FROM_POS / TO_POS | 각 상세 선분의 시작/끝 3D 좌표 |
| TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL | TYPE | 세그먼트 유형 (PIPE, ELBOW, FITTING …) |

## 2.3 공간 구역(Spatial Zone) 정의

팹 설비 공간은 수직으로 다음 구역들로 구분됩니다. Z = 13,700 mm 가 Start Stub / Middle Trunk 분할 기준 경계값입니다.

| 구역 | 높이(Z) 범위 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| CR (Clean Room) | Z ≥ 15,235 mm | 반도체 공정 장비 설치 공간 |
| A/F (Air Flow) | 13,700 < Z < 15,235 mm | 공조 구역, 수평 배관이 집중되는 층 |
| CSF (Clean Sub-Fab) | Z ≤ 13,700 mm | 하부 설비 공간, Middle Trunk 구간 |

# 3. 변환 단계별 프로세스

## 3.1 전체 파이프라인

① DB 조회 (TB_ROUTE_PATH ⋈ TB_ROUTE_SEGMENTS ⋈ TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL)
         ↓ load_route_data_bulk()
② 폴리라인 복원 (FROM/TO 좌표 순서 연결, 중복점 제거 1mm 임계값)
         ↓
③ ELBOW IP 복원 (인접 직선 연장선 교차점 수학 계산)
         ↓ segment_route(points)
④ 삼분할 알고리즘 실행
    ├─ Start Stub: CSF 경계 탐색 (Z ≤ 13,700) → Fallback: 수직런 탐색
    ├─ End Stub: 종단 역방향 스캔 → 첫 방향 전환 엘보 정점
    └─ Middle Trunk: points[start_idx .. end_idx]
         ↓ WKT 변환
⑤ PostGIS LINESTRING Z / POINT Z 직렬화
         ↓ UPSERT (page_size=200)
⑥ TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION 저장

## 3.2 Step 1 — 폴리라인 복원

아래 SQL로 모든 경로의 세그먼트 좌표를 한 번에 조회합니다:

SELECT
    rp."ROUTE_PATH_GUID",
    sd."FROM_POSX", sd."FROM_POSY", sd."FROM_POSZ",
    sd."TO_POSX",   sd."TO_POSY",   sd."TO_POSZ"
FROM "TB_ROUTE_PATH" rp
JOIN "TB_ROUTE_SEGMENTS" rs
    ON rp."ROUTE_PATH_GUID" = rs."ROUTE_PATH_GUID"
JOIN "TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL" sd
    ON rs."SEGMENT_GUID" = sd."SEGMENT_GUID"
ORDER BY rp."ROUTE_PATH_GUID", rs."ORDER", sd."ORDER"

조회 결과를 Python에서 폴리라인으로 재구성할 때, 1mm 이하 중복점을 제거합니다:

pts = []
for d in details:
    pt_from = (float(d["FROM_POSX"]), float(d["FROM_POSY"]), float(d["FROM_POSZ"]))
    pt_to   = (float(d["TO_POSX"]),   float(d["TO_POSY"]),   float(d["TO_POSZ"]))
    if not pts:
        pts.append(pt_from)
    elif dist(pts[-1], pt_from) > 1e-3:   # 1mm 이하 중복점 제거
        pts.append(pt_from)
    if dist(pts[-1], pt_to) > 1e-3:
        pts.append(pt_to)

## 3.3 Step 2 — ELBOW IP 복원

BIM 원본 데이터에서 엘보 구간(TYPE="ELBOW")은 인접 직선 세그먼트의 연장선 교차점(Intersection Point, IP)을 수학적으로 복원합니다.

인접 직선 세그먼트:  prev_seg ──[elbow_seg]──  next_seg

교차점 복원:
  v1 = normalize(prev_seg.to - prev_seg.from)
  v2 = normalize(next_seg.to - next_seg.from)
  → 최근접점 q1, q2 계산
  ip = (q1 + q2) / 2   [조건: skew_dist < 500mm]

결과: IP가 폴리라인의 꺾임점(Vertex)으로 삽입됨

## 3.4 Step 3 — 삼분할 알고리즘

상세 내용은 4절 핵심 알고리즘을 참조하십시오.

## 3.5 Step 4 — WKT 변환 및 DB 저장

# WKT 직렬화
start_wkt  = "LINESTRING Z (x1 y1 z1, x2 y2 z2, ...)"
sfp_wkt    = "POINT Z (x y z)"    # Start Free Point
efp_wkt    = "POINT Z (x y z)"    # End Free Point

# DB 적재 (UPSERT, page_size=200 배치)
INSERT INTO "TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION" (...)
VALUES (%s, ST_GeomFromText(%s, 0), ...)
ON CONFLICT ("ROUTE_PATH_GUID") DO UPDATE SET ...

# 4. 핵심 알고리즘

## 4.1 axis_snap(d) — 벡터 → 6축 방향 스냅

임의의 3D 벡터를 6개 직교 방향 중 지배축으로 매핑합니다. 이 함수가 모든 방향 판별의 기초가 됩니다.

| 인덱스 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | +X | X축 양의 방향 |
| 1 | -X | X축 음의 방향 |
| 2 | +Y | Y축 양의 방향 |
| 3 | -Y | Y축 음의 방향 |
| 4 | +Z | Z축 양의 방향 (수직 상승) |
| 5 | -Z | Z축 음의 방향 (수직 하강) |

def axis_snap(d: tuple) -> int:
    values = [abs(d[0]), abs(d[1]), abs(d[2])]
    ax = max(range(3), key=lambda i: values[i])   # 지배 축 (0=X, 1=Y, 2=Z)
    return ax * 2 + (0 if d[ax] >= 0 else 1)

# Z축 판별: axis_snap(d) // 2 == 2

## 4.2 Start Stub 분할 알고리즘

현업 정의: 장비 PoC → A/F 구역 수평 이동 → 격자보 관통 수직 하강 → CSF 구역 진입점

### Phase A — CSF 경계 탐색 (우선 적용)

INPUT: points[0..N-1]  (장비 PoC부터 순서대로)

IF points[0].Z >= 13700:          # 시작점이 A/F 이상 구역인 경우
    FOR i = 1 to N-1:
        IF points[i].Z <= 13700:  # CSF 구역 진입점 발견
            start_idx = i         # 이 점까지 Start Stub에 포함
            matched_csf = True
            BREAK

OUTPUT: start_stub = points[0 .. start_idx]  (start_idx 포함)
        start_free_point = points[start_idx]

### Phase B — Fallback: 수직 런 탐색 (Phase A 실패 시)

IF NOT matched_csf:
    # 50mm 이상 첫 유의미한 세그먼트의 지배축 탐색
    first_axis = 첫 dist >= 50mm 세그먼트의 axis_snap(b-a) // 2

    IF first_axis == Z (수직):
        # 수직 런이 끝나는 지점까지 포함
        start_idx = Z축 방향 런이 끝나는 인덱스
    ELSE:
        start_idx = 1   # 수평 시작 = 첫 세그먼트 끝만 포함

### 실제 경로 예시 (WTNHJ02 Water)

| 인덱스 | Z값 (mm) | 방향 | 길이 | 구역 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0] | 15,495 | - | - | CR | 장비 PoC (시작) |
| [1] | 15,145 | Z↓ | 350 mm | CR | 수직 하강 |
| [2] | 15,135 | Z↓ | 13 mm | A/F 진입 |  |
| [3] | 15,135 | Y→ | 181 mm | A/F | 수평 이동 시작 |
| [4] | 15,135 | X→ | 13 mm | A/F |  |
| [5] | 15,135 | X→ | 913 mm | A/F |  |
| [6~12] | 15,135 | ... | ... | A/F | A/F 수평 이동 계속 |
| [13] | 11,970 | Z↓ | 3,156 mm | CSF 진입 | ★ Z≤13700 첫 진입 → start_idx=13 |
| [14+] | 11,960~ | ... | ... | CSF | Middle Trunk |

결과: Start Stub = pts[0..13] (15개 점, Z=15,495 → 11,970, 길이 ≈ 2,744 mm)

### 미세 지터 필터링 (50mm 임계값)

BIM 데이터에는 배관 이음, 피팅 부위에 50mm 미만의 미세 선분(지터)이 포함됩니다. 이를 방향 판정에서 제외하여 잘못된 축 판별을 방지합니다:

for i in range(len(points) - 1):
    a, b = points[i], points[i+1]
    L = dist(a, b)
    if L < 50.0:          # ← 50mm 미만 지터는 건너뜀
        end_idx = i + 1
        continue
    axis = axis_snap(vec_sub(b, a)) // 2
    if axis == first_axis:
        first_run_len += L
        end_idx = i + 1
    else:
        break

## 4.3 End Stub 분할 알고리즘

현업 정의: 종단 덕트/레터럴 PoC에서 역방향으로 탐색하여 첫 번째 방향 전환 엘보 정점까지

INPUT: points[start_idx .. N-1]

# 역방향 첫 방향 탐색
last_axis = points[N-2..N-1] 중 50mm+ 첫 세그먼트의 지배축

# 역방향 스캔
FOR i = N-2 downto start_idx:
    IF dist(points[i], points[i+1]) < 50mm:
        end_idx = i        # 지터는 건너뜀
        CONTINUE
    curr_axis = 이 세그먼트의 지배축
    IF curr_axis != last_axis:  # 방향 전환 발생 = 엘보
        end_idx = i + 1   # 엘보 정점 = points[i+1]
        BREAK
    ELSE:
        end_idx = i

OUTPUT: end_stub = points[end_idx .. N-1]
        end_free_point = points[end_idx]

## 4.4 Middle Trunk 분할

middle_trunk_pts = points[start_idx : end_idx + 1]

# 예외 처리: 구간이 너무 짧으면 두 Free Point를 직선으로 연결
if len(middle_trunk_pts) < 2:
    middle_trunk_pts = [start_free_point, end_free_point]

# 5. 저장 데이터 (Output Schema)

## 5.1 TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION DDL

CREATE TABLE "TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION" (
    "ROUTE_PATH_GUID"   text        PRIMARY KEY,      -- 경로 식별자
    "START_STUB_GEOM"   geometry(LineStringZ, 0),     -- Start Stub 3D 선형
    "MIDDLE_TRUNK_GEOM" geometry(LineStringZ, 0),     -- Middle Trunk 3D 선형
    "END_STUB_GEOM"     geometry(LineStringZ, 0),     -- End Stub 3D 선형
    "START_FREE_POINT"  geometry(PointZ, 0),          -- Trunk 시작 연결점
    "END_FREE_POINT"    geometry(PointZ, 0),          -- Trunk 끝 연결점
    "CREATED_AT"        timestamp DEFAULT now()
);

-- PostGIS 공간 인덱스 (GiST)
CREATE INDEX "IX_TRPS_START_STUB"   ON ... USING gist("START_STUB_GEOM");
CREATE INDEX "IX_TRPS_MIDDLE_TRUNK" ON ... USING gist("MIDDLE_TRUNK_GEOM");
CREATE INDEX "IX_TRPS_END_STUB"     ON ... USING gist("END_STUB_GEOM");

## 5.2 컬럼 상세

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ROUTE_PATH_GUID | text PK | TB_ROUTE_PATH의 GUID와 1:1 대응 |
| START_STUB_GEOM | geometry (LineStringZ) | 장비 PoC → CSF 진입점까지의 3D 폴리라인 |
| MIDDLE_TRUNK_GEOM | geometry (LineStringZ) | CSF 구역 내 주 배관 경로 |
| END_STUB_GEOM | geometry (LineStringZ) | 종단 덕트 PoC → 첫 엘보까지의 3D 폴리라인 |
| START_FREE_POINT | geometry (PointZ) | Start Stub 마지막 점 = Middle Trunk 시작 연결점 |
| END_FREE_POINT | geometry (PointZ) | End Stub 첫 점 = Middle Trunk 끝 연결점 |
| CREATED_AT | timestamp | 삼분할 계산 수행 시각 |

## 5.3 WKT 저장 예시

-- START_STUB_GEOM 예시 (WTNHJ02 Water 경로)
LINESTRING Z (
  205147.6 15010.9 15495,    -- 장비 PoC
  205147.6 15010.9 15145,    -- 수직 하강 (CR)
  205147.6 15010.9 15135,    -- A/F 진입
  205147.6 14990.0 15135,    -- A/F 수평 이동 (Y)
  ...                        -- A/F 수평 이동 계속
  205147.6 13890.0 11970     -- 격자보 통과 후 CSF 진입 ← 분할 경계
)

-- START_FREE_POINT
POINT Z (205147.6 13890.0 11970)

-- MIDDLE_TRUNK_GEOM: CSF 구역 수평/수직 이동
-- END_STUB_GEOM: 덕트 PoC → 댐퍼 → 첫 엘보

## 5.4 PostGIS 활용 쿼리

-- Start Stub 길이 조회 (mm 단위)
SELECT "ROUTE_PATH_GUID",
       ST_Length("START_STUB_GEOM")  AS start_len_mm,
       ST_NPoints("START_STUB_GEOM") AS stub_npts
FROM "TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION"
ORDER BY start_len_mm DESC;

-- Z 범위 조회 (구역 판별)
SELECT
    "ROUTE_PATH_GUID",
    ST_ZMin("START_STUB_GEOM") AS stub_z_min,
    ST_ZMax("START_STUB_GEOM") AS stub_z_max
FROM "TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION";

# 6. 실행 명령

| 명령 | 설명 |
| --- | --- |
| python Tools/PathSegmenter.py create-schema --password dinno | TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION 테이블 DDL 생성 (PostGIS 포함) |
| python Tools/PathSegmenter.py run-all --password dinno | 스키마 생성 + 전체 경로 삼분할 연산 수행 + DB UPSERT |

처리 시간: 827개 경로 기준 약 50~90초 (DB 서버 성능에 따라 상이)

# 7. WPF 뷰어 연동

## 7.1 데이터 로딩 흐름

DB WKT (LINESTRING Z)
    ↓ ST_AsText() → PostgresRoutingDataLoader.cs
    ↓ ParseLineStringZ() → List<Vec3> (3D 점열)
    ↓
ExistingRoutePath
    .StartStubPoints   → 주황(OrangeRed)으로 렌더링
    .MiddleTrunkPoints → 녹색(LimeGreen)으로 렌더링
    .EndStubPoints     → 청색(Cyan)으로 렌더링
    .Points (전체 합산) → 카메라 Fit 기준

## 7.2 수직 뷰 카메라 자동 방향 선택

수직 단면 뷰(ViewportZ)는 경로의 주 수평 이동 방향을 자동 감지하여 직각 방향에서 관찰합니다. Y 이동이 지배적이면 X 방향에서, X 이동이 지배적이면 Y 방향에서 바라봅니다.

bool yDominant = sizeY >= sizeX;
if (yDominant) {
    // Y 방향 이동 → X축(+X)에서 바라봄 → Y-Z 평면 단면도
    camZ.LookDirection = new Vector3D(-1, 0, 0);
    camZ.Width = Math.Max(sizeY, sizeZ);
} else {
    // X 방향 이동 → Y축(+Y)에서 바라봄 → X-Z 평면 단면도
    camZ.LookDirection = new Vector3D(0, -1, 0);
    camZ.Width = Math.Max(sizeX, sizeZ);
}

# 8. 알려진 제한 및 특이 케이스

| 항목 | 설명 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| CSF 경계 하드코딩 | Z=13,700mm가 소스 코드에 상수로 박혀 있음 | 사이트별 설정 파일(tool_config)에서 주입 가능하도록 리팩토링 |
| A/F 내 완결 경로 | 시작/끝이 모두 A/F(Z>13,700)인 짧은 경로는 matched_csf=False → Fallback 처리 | Utility/장비 유형별 예외 룰 추가 검토 |
| ELBOW IP 복원 정확도 | skew_dist<500mm 조건 하에서만 IP 복원. 대형 엘보는 그대로 TO_POS 사용 | 임계값 조정 또는 엘보 반경 기반 정확한 IP 산정 |
| 경로 방향 일관성 | TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL 좌표가 항상 장비→덕트 방향으로 정렬됨을 가정 | SOURCE_POS 거리 비교로 방향 자동 감지 (orient_points 참조) |

# 9. 관련 파일 목록

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| Tools/PathSegmenter.py | 삼분할 연산 및 TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION DB 적재 메인 스크립트 |
| Tools/ExtractStubPatterns.py | Stub 패턴 24D 특징 벡터 추출, 템플릿 집계, 신규 Stub 후보 생성 |
| Tools/sql/create_path_segmentation_table.sql | TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION 테이블 DDL (PostGIS) |
| RubberBandRouting.Engine/PostgresRoutingDataLoader.cs | C# 뷰어 DB 로딩 (WKT → Vec3 파싱) |
| RubberBandRouting.Viewer/SegmentViewerWindow.xaml.cs | WPF 3D/2D 뷰어 렌더링 및 카메라 제어 |