그룹배관 패턴 추출 개발 문서

기본설계 2D 단면 배관 다발 탐색 및 추출 스키마 정의서

# 1. 대상 데이터 (Target Data)

그룹배관 패턴 추출의 대상은 PostgreSQL DB에 기 생성된 기존설계 경로 및 공간 분할 정보입니다. X-Y 평면상에 선형을 투영하고 연결 피팅 조인트를 제외하여 최적의 나란한 직선군을 분석합니다.

1.1 입력 소스 테이블

| 테이블명 | 설명 |
| --- | --- |
| TB_ROUTE_PATH | 배관 경로의 메타데이터(장비 태그 EQUIPMENT_TAG, 유틸리티 그룹 UTILITY_GROUP, 세부 유틸리티 SOURCE_UTILITY, 직경 등)가 저장된 테이블 |
| TB_ROUTE_PATH_SEGMENTATION | 배관 경로를 Start Stub, Middle Trunk(본선), End Stub으로 삼분할한 기하 데이터가 저장된 테이블 |

1.2 입력 특징 데이터 수집 조건

• X-Y 단면 투영: 3D 기하 데이터의 높이(Z축) 값을 제외하고, 2D 도면상에서의 X, Y축 이동 성분만을 추출하여 분석합니다.

• 엘보/밴딩 부재 필터링: 배관 사이의 굴절을 연결하는 조인트(주행 길이 300mm 미만의 짧은 세그먼트)는 노이즈로 보고 제외하여, 실질적인 직선 파이프들만 하나로 Collinear Merge하여 추출합니다.

• 수직 하강 구간 필터링: Z축 수직 이동 등 2D 평면 투영 시 길이가 10mm 미만인 세그먼트는 2D 상에서 점으로 수렴하므로 분석 대상에서 자동 배제합니다.

# 2. 상세 프로세스 (Detailed Process Flow)

1. 데이터 벌크 로드 (Load Data): DB에서 전체 경로의 Middle Trunk 폴리라인 및 스텁 수직 꼬리를 취합하여 3D 폴리라인 포인트를 복원합니다.

2. 2D 투영 및 직교 세그먼트 분해 (2D Snap & Merge): 각 폴리라인을 X-Y 평면으로 투영하고 300mm 미만의 엘보를 생략한 뒤, 같은 축의 연속선들을 병합합니다.

3. 독립 파티션 분할 (Partitioning): 동일한 장비 태그, 유틸리티 그룹, 세부 유틸리티 값을 가진 배관끼리 독립 파티션을 분류합니다.

4. 2D 평행 스캔 (Greedy Parallel Scan): 미할당 세그먼트의 누적 길이가 가장 긴 배관을 대표경로로 선점하여 2차원 공간 상의 피치(1.5m 이내)와 겹침(10cm 이상)을 평행 분석합니다.

5. 갭 허용 구간 병합 및 속성 계산 (Merging & Attributes): 일시적 단차 시 누적 300mm 이내의 갭을 허용하고 등간격 배치 여부(CV) 및 배열 형태를 산출합니다.

6. 데이터베이스 저장 (Database Insert): 최종 추출된 다발 패턴 레코드를 TB_ROUTE_GROUP_PATTERN 테이블에 DELETE 후 INSERT로 일괄 저장합니다.

# 3. 핵심 알고리즘 (Core Algorithms)

## 3.1 2D 직교 세그먼트 분해 및 엘보 제외 알고리즘

X-Y 평면상에서의 진행 방향과 길이를 기초로 세그먼트를 분해 및 정제합니다. 두 지점 간 수평 길이 L2D가 10mm 미만(Z축 이동)인 성분은 제거하고, 300mm 미만의 세그먼트는 엘보 밴딩 부속으로 판정해 제외한 뒤, 연속되는 X축 또는 Y축 선분들을 결합합니다.

## 3.2 2D 평행 및 겹침 판정 알고리즘

두 2D 세그먼트의 진행 방향(X 또는 Y)이 같고, 평면 이격 거리(Pitch)가 1500mm 이하이며, 진행 방향 기준의 2D 겹침 투영 구간이 100mm 이상인 배관들만을 평행 다발로 인식합니다. X축 평행의 경우 Pitch는 Y좌표 차이값이며, Y축 평행의 경우 X좌표 차이값입니다.

## 3.3 갭 허용 구간 병합 알고리즘

장애물 우회로 인한 계단식 단차가 발생할 때 다발 분리를 방지하고자, 매칭되지 않는 미스매칭 길이가 누적 300mm 이하일 경우 동일 다발로 유지(브릿징)하는 방식입니다.

## 3.4 등간격 및 오프셋축 판정 알고리즘

인접 배관 간격의 변동계수(CV)가 0.30 이하이면 등간격 배치를 부여합니다. Z축 높이값이 배제된 2D 투영 분석이므로 오프셋은 기본적으로 HORIZONTAL로 정렬 도출됩니다.

# 4. 저장 데이터 구조 (Storage Data Structure)

분석이 완정된 패턴 정보는 TB_ROUTE_GROUP_PATTERN 테이블에 저장되며, 이번 알고리즘 업그레이드를 통해 N_ORTHO_BENDS 컬럼은 평면 뷰 상에서의 실제 2D 꺾임(Turn) 횟수(Direct=0, L=1, Staircase=2, U=3)를 대표 물리 값으로 보관합니다.

| 컬럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| GROUP_ID | text (UUID) | 그룹배관 다발의 고유 식별 키 (해시값) | "1d491433-eac7-41be-a9d8-2061fd35f939" |
| EQUIPMENT_TAG | text | 배관 다발이 연결되는 기준 장비 식별자 | "WTNHJ02" |
| UTILITY_GROUP | text | 배관 다발의 소속 유틸리티 대분류 그룹 | "Exhaust" |
| UTILITY | text | 배관 다발의 상세 유틸리티 재질/명칭 | "ACID" |
| N_MEMBERS | integer | 다발을 구성하는 평행 배관들의 총 가닥(경로) 수 | 3 |
| AVG_SIMILARITY | double precision | 다발 구성원 간 기하학적 형태의 평균 유사도 | 0.95 |
| TRUNK_Z | double precision | 다발 본선(Trunk) 구간의 Z축 평균 고도값 (mm) | 15135.0 |
| TRUNK_XY_SPREAD | double precision | 횡단면 상에서 배관들이 수평/수직으로 펼쳐진 최대 폭 (mm) | 1025.0 |
| PITCH_MM | double precision | 배관과 배관 간의 대표적인 이격 거리 (피치, mm) | 300.0 |
| PITCH_CV | double precision | 배관 간 피치 값들의 변동계수 (표준편차 / 평균) | 0.0 |
| IS_EQUAL_SPACING | boolean | 배관 배치 형태가 일정 변동계수 내의 등간격(CV <= 0.3)인지 여부 | true |
| OFFSET_AXIS | text | 횡단면상 배관의 오프셋 배열축 형태 | "HORIZONTAL" |
| N_ORTHO_BENDS | integer | 2D 평면 투영 및 엘보 제외 기준의 순수 꺾임(Turn) 횟수 | 2 |
| ORTHO_PATTERN | text | 2D 꺾임 횟수 기준의 배관 다발 대표 형상 패턴명 | "Staircase" |
| MEMBER_GUIDS | jsonb | 다발에 묶인 모든 개별 배관 경로들의 GUID 배열 리스트 | ["4e308c8b-0959-4434..."] |
| PATTERN_SEQ | text | 중복 제거된 본선 세그먼트의 진행축(X, Y, D) 시퀀스 | "XYX" |
| SECTION_BOUNDS | jsonb | 2D 본선을 구성하는 각 직선 구간의 3D 공간 AABB 바운딩 정보 | [{"type": "X", "min": [...]}] |
| HORIZ_ELBOWS | jsonb | 대표 수평 엘보우(밴딩) 3D 좌표 목록 | [{"x": 202787.5, "y": 16346.7, "z": 13453.0}] |
| VERT_ELBOWS | jsonb | 대표 수직 엘보우(Z축 전환) 3D 좌표 목록 | [{"x": 202865.5, "y": 16346.7, "z": 13531.0}] |
| FEAT | vector(60) | pgvector 벡터 데이터베이스 매칭용 다발 60차원 특징 벡터 | [0.124, -0.455, 0.982, ...] |
| FEAT_JSON | jsonb | vector 컬럼 미설치 환경 대비용 JSON 포맷 특징 벡터 백업 | [0.124, -0.455, 0.982, ...] |
| GEOM_3D | geometry | 다발 내 전체 배관들의 실제 3D 형상 데이터 (MultiLineStringZ) | MULTILINESTRING Z ((...)) |
| TRUNK_GEOM_3D | geometry | 다발을 대표하는 3D 중심선의 형상 데이터 (MultiLineStringZ) | MULTILINESTRING Z ((...)) |
| TRUNK_LEN | double precision | 다발이 유지되는 총 본선의 2D 평면 실주행 길이 (mm) | 5436.0 |