﻿# 3차원 고무줄 배관 라우팅 엔진 개발 보고서

최종 업데이트: 2026-07-05

본 문서는 RubberBandRoutingSuite의 C# 고무줄 라우팅 엔진과 WPF 3D Viewer 개발 현황을 기록한다. 현재 구현은 기존 Python PoC와 별도로 신규 작성된 C# 엔진/뷰어 기반이며, PostgreSQL의 기존 배관 경로와 PoC 데이터를 읽어 자동 배관 중심선을 생성하고 HelixToolkit 3D 뷰어에 표시한다.

2026-07-05 업데이트: 기존의 "시작점-종단점 직교 축 분해" 방식은 고무줄 밴딩 원리와 맞지 않아 제거하였다. 현재 엔진의 1차 경로는 시작PoC와 종단PoC를 잇는 직선 고무줄이며, 기존설계 특징점은 이 고무줄을 당기는 control point로 사용한다.

## 1. 개발 목적

- PostgreSQL 설계 DB에서 장비 PoC, 덕트/레터럴 PoC, 장애물, 기존 배관 경로를 자동 조회한다.

- 기존 배관 설계의 특징점을 활용하여 신규 자동경로가 기존 설계와 유사한 흐름을 갖도록 한다.

- 자동설계된 경로는 다음 경로 탐색 시 장애물로 누적하여 배관끼리 겹치지 않도록 한다.

- WPF HelixToolkit 3D Viewer에서 장애물, 공간 CubeBox, 기존경로, 자동경로, PoC, 특징점, FPS/렌더 객체 수를 확인한다.

- 자동설계 결과 리스트, 분석결과, 단계별 경로, 세그먼트 상세를 데이터그리드로 제공한다.

## 2. 현재 구성

| 영역 | 주요 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| C# Engine | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Engine/ManagedRubberBandEngine.cs | 고무줄 control point 기반 경로 생성, 충돌 회피, 검증 |
| Engine Models | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Engine/Models.cs | Vec3 , Aabb , RouteSegment , RubberBandResult 등 데이터 구조 |
| PostgreSQL Loader | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Engine/PostgresRoutingDataLoader.cs | 프로젝트, 장애물, PoC, 기존경로, 경로 태스크 조회 |
| WPF Viewer | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Viewer/MainWindow.xaml(.cs) | DB 연결(저장/자동 로딩 포함), 프로젝트 로딩, 3D 렌더링, 3D 클릭 피킹, 자동경로 실행/결과 표시 |
| 비교 다이얼로그 | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Viewer/CompareRoutesWindow.xaml(.cs) | 기존경로 vs 자동경로를 좌우 2개 3D 뷰 + 단계별 세그먼트 그리드로 비교 |
| 뷰어 설정 저장 | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Viewer/ViewerSettings.cs | DB 연결정보(호스트/포트/계정/DB명/마지막 프로젝트)를 %AppData% 에 저장, 비밀번호는 Windows DPAPI로 암호화 |
| C++ Native Engine | RubberBandRoutingSuite/cpp/RubberBandRouting.Native | C# 엔진과 동일한 특징점+A*+슬래브+dogleg 병합 알고리즘의 네이티브 구현, C API( rb_* ) 노출 |
| P/Invoke 브리지 | RubberBandRoutingSuite/src/RubberBandRouting.Engine/NativeInterop.cs , NativeRubberBandEngine.cs | 네이티브 DLL 구조체/함수 선언( NativeMethods )과 IRubberBandEngine 구현체( NativeRubberBandEngine ) — 뷰어가 관리형/네이티브 엔진을 런타임에 전환 가능 |

## 3. 고무줄 밴딩 알고리즘 원리

고무줄 밴딩 모델은 "처음부터 X/Y/Z 순서로 꺾는 알고리즘"이 아니다. 원리는 다음과 같다.

- 시작PoC와 종단PoC 사이에 하나의 직선 고무줄을 건다.

- 기존설계에서 추출한 특징점 중 현재 라우팅 조건에 맞는 점을 선택한다.

- 선택된 특징점이 고무줄을 당기며, 경로의 중간 control point가 된다.

- 장애물과 충돌하는 구간이 있으면 해당 위치에 우회 control point를 추가한다.

- 최종 표시 단계에서 배관 관경과 bend radius를 반영하여 둥근 bend 형상으로 보정한다.

따라서 축 이동 순서(X -> Y -> Z, Z -> X -> Y 등)는 고무줄 알고리즘의 본질이 아니다. 축 순서 기반 생성은 단순 직교 라우터의 성격이며, 기존설계 특징점 기반 고무줄 밴딩과는 구분해야 한다.

## 4. 현재 구현된 라우팅 단계

### 4.1 Step 1 - Initial straight rubber tension

- 입력: 시작점 S, 종단점 D

- 처리: S -> D를 하나의 직선 rubber segment로 생성

- 구현: ManagedRubberBandEngine.MakeRubberLineSegments(new[] { start, end })

- 목적: 장애물이나 특징점을 적용하기 전의 가장 자연스러운 장력 기준선 생성

기존 구현의 문제였던 MakeOrthogonalSegments(new[] { start, end }) 방식은 제거하였다. 이 변경으로 시작점이 종단점보다 높은 경우에도 엔진이 임의로 좌우 축 이동을 먼저 선택하지 않는다.

### 4.2 Step 2 - Pull snap by existing-design control points (waypoint skeleton)

- 입력: 기존 설계에서 추출된 특징점 목록

- 처리: BuildSnappedPointList()로 S -> feature1 -> ... -> D 순서의 경유점 리스트를 만들고, MakeOrthogonalSegments()로 직교 스켈레톤을 구성

- 구현: BuildSnappedPointList() + MakeOrthogonalSegments()

- 표시: 뷰어 하단 특징점 토글로 표시/숨김 가능

특징점은 단순한 경유 좌표가 아니라, 기존 배관의 흐름을 재현하기 위해 고무줄을 당기는 control point로 취급한다.

### 4.3 Step 3 - Orthogonal A* obstacle avoidance

- 입력: Step 2의 경유점 리스트와 장애물 AABB 목록

- 처리: 각 경유점 구간(leg)을 확장 장애물 경계에서 만든 희소 좌표 격자 위에서 직교 A*로 연결하여 충돌을 회피

- 충돌 판정: SegmentIntersectsExpandedAabb()의 슬래브(slab) 기반 segment-AABB 교차 판정(임의 방향 세그먼트 지원)

- 구현: RouteOrthogonalAStarViaWaypoints() → RouteOrthogonalAStarLeg()

- Fallback: A*가 경로를 찾지 못한 leg는 직교 fallback으로 대체되며, 이 경우 결과에 astar_fallback_used 검증이슈가 부여되어 "확인 필요"로 표시된다

초기 문서에 있던 ResolveCollisions()/BuildBypass() 기반 "push collision resolution"은 실제 코드에서 A* 방식으로 대체되었고 해당 데드 메서드는 제거되었다.

장애물 사용은 두 갈래로 분리된다. 충돌 판정(IsBlocked)에는 회랑에 걸치는 모든 장애물(CorridorObstacles, 상한 256)을 사용해 어떤 장애물도 조용히 관통되지 않게 하고, A* 격자선 생성(BuildAStarLines)에는 근접 상위 GridObstacleLimit(48)개만 사용해 격자 크기를 제한한다.

### 4.4 Step 4 - Final display bend correction

- 엔진 결과는 중심선 control polyline이다.

- 뷰어 표시 단계에서 배관 관경을 읽고 bend radius를 계산하여 꺾임부를 둥글게 보정한다.

- 목적은 기존설계 배관처럼 관경에 따른 bending radius가 반영된 시각 결과를 제공하는 것이다.

## 5. 기존설계 특징점 활용 방식

### 5.1 특징점(기존경로 폴리라인)을 저장하는 실제 테이블

기존설계 배관의 "지나가는 점들"은 별도의 특징점 전용 테이블이 있는 게 아니라, 배관 라우팅 결과를 세그먼트 단위로 저장하는 3개 테이블을 조인해서 폴리라인으로 복원한다(PostgresRoutingDataLoader.LoadExistingRoutePathsAsync, PostgresRoutingDataLoader.cs:275).

| 테이블 | 역할 | 이 코드에서 실제로 읽는 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| TB_ROUTE_PATH (rp) | 배관 한 줄(시작 PoC ↔ 종단 PoC) 단위 메타데이터. ROUTE_PATH_GUID 가 PK 역할 | ROUTE_PATH_GUID , UTILITY_GROUP , SOURCE_UTILITY , SOURCE_SIZE , EQUIPMENT_NAME (시작측 이름), TARGET_OWNER_NAME (종단측 이름), SOURCE_POSX/Y (스코프 필터링용) |
| TB_ROUTE_SEGMENTS (s) | 한 ROUTE_PATH_GUID 안에서 여러 구간(세그먼트)의 순서. SEGMENT_GUID 로 상세 테이블과 연결 | SEGMENT_GUID , ROUTE_PATH_GUID , ORDER (세그먼트 순서) |
| TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL (sd) | 세그먼트 하나의 실제 시작/끝 좌표(꺾이는 지점 포함, 가장 미세한 단위) | SEGMENT_GUID , ORDER (세그먼트 내 순서), FROM_POSX/Y/Z , TO_POSX/Y/Z |

실제 조회 SQL(요지):

SELECT s."ROUTE_PATH_GUID", rp."UTILITY_GROUP", rp."SOURCE_UTILITY",        rp."SOURCE_SIZE", rp."EQUIPMENT_NAME", rp."TARGET_OWNER_NAME",        sd."FROM_POSX", sd."FROM_POSY", sd."FROM_POSZ",        sd."TO_POSX",   sd."TO_POSY",   sd."TO_POSZ" FROM "TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL" sd JOIN "TB_ROUTE_SEGMENTS" s ON s."SEGMENT_GUID" = sd."SEGMENT_GUID" JOIN "TB_ROUTE_PATH" rp    ON rp."ROUTE_PATH_GUID" = s."ROUTE_PATH_GUID" WHERE rp."SOURCE_POSX" BETWEEN@minxAND@maxxAND rp."SOURCE_POSY" BETWEEN@minyAND@maxyORDERBY s."ROUTE_PATH_GUID", s."ORDER", sd."ORDER"

ROUTE_PATH_GUID, ORDER, ORDER 순으로 정렬해서 한 줄씩 읽으며, GUID가 바뀔 때마다 지금까지 모은 점들을 하나의 ExistingRoutePath(RoutePathGuid, Utility, Group, SourceName, TargetName, DiameterMm, Points)로 확정(flush)한다. 각 행의 FROM_POS*/TO_POS*를 순서대로 폴리라인에 추가하되, 직전 점과 1mm 이내로 겹치면 중복 추가하지 않는다(AddPoint). 즉 ExistingRoutePath.Points는 그 배관이 실제로 지나간 모든 꺾임점을 원래 시공 순서 그대로 담은 폴리라인이다.

### 5.2 자동설계 태스크와 기존경로 매칭

자동설계가 라우팅할 RouteTask(시작 PoC ↔ 종단 PoC) 하나마다, 어떤 ExistingRoutePath가 "이 배관의 기존설계"인지 먼저 찾는다(MainWindow.FindMatchedExistingRoute, MainWindow.xaml.cs:761).

- GUID 직접매칭: RouteTask.RoutePathGuid(이 값 자체가 TB_ROUTE_PATH.ROUTE_PATH_GUID에서 온 것 — LoadRouteTasksAsync가 TB_ROUTE_PATH를 그대로 읽어 태스크를 만들기 때문)와 동일한 RoutePathGuid를 가진 ExistingRoutePath가 있으면 그걸 그대로 사용한다.

- 조건 fallback: 직접매칭이 없으면 같은 그룹(Group)·유틸리티(Utility)인 기존경로들만 추려서, ExistingRouteMatchScore로 점수를 매겨 가장 낮은(=가장 가까운) 것을 고른다. 점수는 "태스크 시작·끝 ↔ 기존경로 양 끝점" 거리 합(정방향/역방향 중 짧은 쪽)이 기본값이고, SourceName/TargetName이 문자열로 일치하면 각각 500을 깎아준다(이름이 같으면 좌표가 조금 떨어져 있어도 우선). 점수가 8000을 넘으면 매칭 실패로 처리한다.

결과 그리드의 "기존경로 GUID"/"기존경로 매칭" 컬럼과 §12의 비교 다이얼로그가 표시하는 GUID 직접매칭/조건 fallback/매칭 없음이 바로 이 두 갈래를 그대로 보여주는 것이다.

### 5.3 폴리라인 → RouteFeature(제어점) 변환

매칭된 ExistingRoutePath.Points(원본 시공 순서 폴리라인)를 자동설계 엔진이 바로 쓸 수는 없다 — 좌표 나열만으로는 "이 점이 왜 중요한지"를 모른다. 그래서 BuildFeatureWaypoints(MainWindow.xaml.cs:747)가 다음 순서로 List<RouteFeature>(위치 + 역할 + 필수여부)를 만든다.

- 방향 정렬 (OrientedExistingRoutePoints): 기존경로가 태스크와 반대 방향으로 저장돼 있을 수 있으므로, "태스크 시작↔경로 첫점 + 태스크 끝↔경로 끝점" 거리 합과 그 반대 조합을 비교해 더 짧은 쪽이 되도록 필요시 Points를 뒤집는다.

- 특징점 분류 (ExtractExistingRouteFeatures): 정렬된 폴리라인을 순회하며 역할(RouteFeatureRole)을 붙인다.

  - 경로의 두 번째 점 → StartStub(시작 직후 방향), 뒤에서 두 번째 점 → EndApproach(종단 접근 방향).

  - 중간 점들은 앞뒤 구간의 지배축(DominantAxis)이 바뀌면 Bend, Z값이 유의미하게 바뀌면(Bend보다 우선) ElevationChange로 분류.

  - 4000mm를 넘는 긴 직선 구간은 최대 3등분점을 TrunkGuide로 추가해, 그 구간에서도 기존 배관과 비슷한 경로를 따라가도록 유도.

  - 태스크 시작/끝점에서 250mm(또는 SnapTolerance) 이내인 후보는 제외하고, 서로 너무 가까운 후보는 하나로 합친다.

  - 후보가 28개(maxFeatures)를 넘으면 역할 우선순위(FeatureRoleWeight: StartStub/EndApproach=3, Bend/ElevationChange=2, TrunkGuide=1)로 상위 28개만 남긴 뒤, 원래 경로상 순서로 복원한다(순서가 흐트러지면 라우팅이 왔다갔다 할 수 있어서).

- 시작 수직 스텁 강제 (ApplyStartVerticalStub): 시작·끝 PoC의 Z차이가 TrayHeight 이상인 경우, 기존설계가 실제로 시작하자마자 수직으로 빠졌는지(DominantAxis(legacyDelta) == 2) 확인해서 그 고도(또는 없으면 종단 Z)로 (task.Start.X, task.Start.Y, targetZ) 지점을 만들고, 이 점을 Required = true인 StartStub 특징점으로 맨 앞에 삽입한다. Required 특징점은 일반 특징점과 달리 엔진의 허용오차/우회 필터링을 무조건 통과한다(§8-8, §8-9 참고).

### 5.4 자동설계 엔진이 특징점을 실제로 소비하는 방식

BuildFeatureWaypoints가 만든 List<RouteFeature>는 MainWindow.Route() → engine.Route(start, end, obstacles, featureWaypoints, options)를 거쳐 관리형/네이티브 엔진에 그대로 전달되고, 엔진 내부의 BuildSnappedPointList(ManagedRubberBandEngine.cs:63 / C++ build_snapped_points)가 이를 A* 이전의 "제어점 뼈대"로 압축한다.

- 시작/끝점 기준 SnapTolerance 이내로 붙어 있는 특징점은 건너뛴다(이미 시작/끝과 사실상 같은 위치이므로) — 단, Required=true면 이 필터를 건너뛰지 않고 무조건 포함한다.

- 직선 경로에서 max(len*2.5, 10000mm)보다 먼 곳에 있는 특징점(=터무니없는 우회를 유발하는 특징점)은 제외한다 — 이 필터도 Required면 적용되지 않는다.

- 남은 특징점들을 순서대로 이어 붙여 [start, 특징점1, 특징점2, ..., end] 형태의 좌표열을 만들고, 이후 Step2(직교 스켈레톤) → Step3(A*) → Step4(LOS 직선 단축)이 이 좌표열을 지나가도록(waypoint로 삼아) 라우팅한다.

즉, "기존설계 특징점을 활용한다"는 것은 구체적으로 기존 배관 폴리라인에서 뽑은 대표 꺾임/고도변경/시작방향/종단방향 점들을 자동설계 A*가 반드시(또는 되도록) 거쳐가야 할 waypoint로 주입하는 것이며, 그 원본 데이터는 TB_ROUTE_PATH/TB_ROUTE_SEGMENTS/TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL 3테이블 조인 결과다.

현재 특징점으로 활용하는 대표 요소는 다음과 같다.

| 특징점 유형 | 의미 | 자동경로 반영 |
| --- | --- | --- |
| Start stub | 장비 PoC에서 배관이 처음 빠져나가는 방향/드롭 | 시작 직후 control point 후보 (Z차이가 크면 Required 스텁으로 강제 삽입) |
| Existing bend | 기존 배관의 방향 전환점 | 주요 꺾임 후보 |
| Z change | 고도 변경 구간 | 수직 이동 후보 (Bend보다 우선 분류) |
| Trunk guide | 긴 공용 직선 배관 흐름(4000mm 초과 구간) | 기존 배관과 유사한 주행 방향 유도 |
| End approach | 덕트/레터럴 PoC 접근 방향 | 종단부 접속 방향 보정 |

RouteFeature(위치/역할/Required 여부) 모델은 §9-1에서 이미 도입되었고, 엔진(관리형/네이티브) 양쪽이 이 모델을 공통으로 소비한다.

## 6. 자동경로 누적 장애물 처리

자동설계는 태스크를 순차 실행한다. 한 경로가 생성되면 해당 경로의 배관 envelope을 AABB 장애물로 변환하여 다음 태스크의 장애물 목록에 추가한다.

이 방식으로 나중에 생성되는 경로는 앞서 생성된 자동경로를 피해야 한다. 즉, 자동설계 경로도 기존 장애물과 동일하게 collision 대상이 된다.

## 7. 뷰어 기능 현황

- DB 연결 정보 입력 및 프로젝트 로딩 — 연결정보(호스트/포트/계정/DB명/마지막 프로젝트)는 %AppData%에 저장되어 다음 실행 시 자동으로 채워지고 자동 로딩됨(비밀번호는 DPAPI 암호화)

- 유틸리티 그룹/유틸리티별 경로 태스크 필터링

- 기존 배관 표시 및 유틸리티 그룹별 색상 표시

- 선택 유틸리티만 기존배관/자동경로 대상 필터링

- 공간 CubeBox 선형 표시

- 장애물(30% 투명도), 장비, 덕트, 레터럴, 기존배관, 자동경로, PoC, 특징점(반투명 큐브) 표시 토글

- 자동설계 결과 데이터그리드 표시 — 태스크별/전체 라우팅 소요시간(ms) 표시 포함

- 결과 선택 시 3D View에서 선택 경로 강조 표시

- 3D 뷰에서 배관(기존/자동)·특징점을 직접 클릭하면 속성 표시 + 해당 데이터그리드 행 자동 선택(피킹)

- 자동경로 삭제(선택 행만 삭제 / 전체 삭제) 버튼

- "기존경로와 비교" 다이얼로그 — 좌우 2개 3D 뷰 + 단계별 세그먼트 그리드로 기존경로/자동경로 비교, 세그먼트 클릭 시 하이라이트, 특징점도 양쪽 뷰에 표시

- 분석결과, 단계별 경로, 세그먼트 상세 데이터그리드 표시

- 관리형(C#)/네이티브(C++) 엔진 전환 체크박스(네이티브 DLL 존재 시 기본 사용)

- FPS 및 렌더 객체 수 표시

- 프로젝트 로딩 후 ZoomFit 처리

## 8. 검증 상태

최근 빌드 검증:

dotnet build .\RubberBandRoutingSuite\RubberBandRoutingSuite.sln -c Debug --nologo-v:minimal /p:UseAppHost=false /p:OutDir=C:\tmp\RubberBandRoutingSuite-build\

결과:

- 빌드 성공

- 오류 0개

- HelixToolkit.Wpf NU1701 호환성 경고 2개 존재

## 9. 남은 개선 항목

- RouteFeature 데이터 구조 추가 (완료)

  - Vec3 좌표 대신 RouteFeature(Position, Role, Required)를 도입. RouteFeatureRole은 StartStub/Bend/ElevationChange/TrunkGuide/EndApproach/Unknown.

  - Required=true인 특징점(예: ApplyStartVerticalStub가 삽입하는 시작 수직 스텁)은 BuildSnappedPointList/build_snapped_points의 snap-tolerance·detour 필터를 우회해 항상 경로에 반영된다. 관리형·네이티브 엔진 모두 동일하게 적용.

  - MainWindow.ExtractExistingRouteFeatures()가 각 특징점에 역할을 부여하고, 28개 상한 트리밍 시 역할 우선순위(시작스텁/종단접근=3, 꺾임/고도변경=2, 트렁크=1)로 먼저 걸러낸 뒤 경로 순서를 복원해 중요한 점이 트리밍에서 먼저 탈락하지 않게 한다.

  - 뷰어는 역할별로 특징점 마커 색상을 구분해 표시하고(꺾임=Magenta, 고도변경=Cyan, 트렁크=MediumPurple, 시작스텁=OrangeRed, 종단접근=LimeGreen), 분석 그리드에 "특징점 구성" 요약(예: 꺾임 3, 고도변경 1, 트렁크 2)을 표시한다.

  - Vec3는 여전히 RouteFeature로 암묵 변환되므로(implicit operator) 위치만 필요한 호출부는 변경이 필요 없다.

- 특징점 선택/스코어링 고도화 (일부 완료)

  - 위 1번의 역할 우선순위 트리밍으로 "무엇을 남길지"는 개선되었다. 유틸리티/관경/고도층 유사도 기반 스코어링은 아직 남은 과제.

- 최종 배관 형상 검증 (완료)

  - IsRoundedPathClear()로 표시 단계의 둥근 bend가 확장 장애물과 재충돌하는지 검사하고, 충돌 시 sharp 중심선으로 대체 표시한다.

- C++ 엔진 동기화 (완료, P/Invoke 연동 포함)

  - C++ Native 엔진을 C# 엔진과 동일한 특징점+A*+슬래브 판정 알고리즘으로 재작성(rb_set_features, rb_set_feature_flags, rb_get_segment_reason 추가).

  - RubberBandRouting.Engine에 IRubberBandEngine 공통 인터페이스, NativeMethods(P/Invoke 선언), NativeRubberBandEngine(rb_* 호출 래퍼)을 추가해 뷰어가 관리형/네이티브 엔진을 런타임에 전환 가능. 뷰어 하단 "네이티브 C++ 엔진" 체크박스로 토글하며, DLL 부재 시 관리형으로 자동 대체.

  - Viewer.csproj는 PlatformTarget=x64(네이티브 DLL과 프로세스 비트수 일치)와 cpp/RubberBandRouting.Native/RubberBandRouting.Native.dll(존재 시) 출력 복사 항목을 포함.

  - 검증: 스모크 테스트에서 관리형/네이티브 엔진이 동일 시나리오(장애물 1개 + 특징점 2개, 그중 1개는 Required=true)에서 동일 세그먼트 수(11)·동일 총 길이(17000mm)·동일 다중 파이프(3개, 동일 시작/끝점)를 반환함을 확인. Required 특징점이 두 엔진 모두에서 필터를 우회해 실제 반영됨도 확인.

- 단계별 사유 데이터 구조화 (완료)

  - RubberBandResult.SegmentReasonCodes를 추가해 엔진이 각 세그먼트의 생성 사유(route_start/start_drop_stub/feature_snap/collision_bypass/direction_change/elevation_change/rubber_alignment)를 직접 반환한다. 관리형은 ClassifySegmentReasons(), 네이티브는 classify_segment_reasons()(C++)로 동일 로직을 포팅했으며, SegmentReasons 정적 클래스(Models.cs)가 토큰 어휘를 공유한다.

  - 뷰어는 더 이상 사유를 추론하지 않고 result.SegmentReasonCodes를 한글 라벨로만 매핑해 표시한다(SegmentReasonLabel).

  - 참고: 사유 분류는 근사 휴리스틱(특징점 근접/장애물 격자 경계 근접/축 변화/고도 변화)이라 두 엔진이 동일 경로에서도 드물게 인접한 두 사유(예: collision_bypass vs direction_change) 중 다른 쪽을 고를 수 있다 — 기하학적 결과(세그먼트/길이/파이프)는 항상 동일하다.

- 다중 파이프 렌더링 (완료)

  - 엔진이 계산한 RubberBandResult.PipePaths가 이전에는 계산만 되고 버려졌으나, 이제 MainWindow.RedrawAutoRoutes()가 PipeCount > 1이면 각 파이프 경로를 개별 튜브로 렌더링한다(DrawRoundedPolyline).

  - PrependStartStub()이 시작 수직 드롭 스텁을 중심선뿐 아니라 각 파이프 경로에도 동일한 측방 오프셋으로 연장해, 다중 파이프 표시에서도 드롭 구간이 누락되지 않게 한다.

  - 라운드 bend 재충돌 검사(RoundSafe)는 여전히 중심선 기준 근사치이며, 모든 파이프에 동일하게 적용한다(개별 파이프별 재검사는 비용 대비 효과가 낮아 보류).

- PipeCount 하드코딩 및 파이프 오프셋 코너 버그 수정 (완료, 2026-07-05)

  - 다중 파이프 렌더링 도입 직후 "자동경로가 1개가 아니라 여러 개로 지저분하게 나온다"는 문제가 보고됨. 원인은 두 가지였다.

  - 원인 1: MainWindow.ReadOptions()와 RubberBandOptions.PipeCount 기본값이 무조건 3으로 하드코딩되어, 실제로 몇 가닥인지와 무관하게 모든 태스크가 항상 3개 평행선으로 증폭 렌더링됨. 근거 데이터가 없는 한 기본값을 1로 변경(Models.cs, MainWindow.xaml.cs, C++ RbConfig 기본값 동일 반영).

  - 원인 2: DistributePipes(관리형)/distribute()(네이티브)가 코너(꺾이는 지점)에서 세그먼트 양 끝을 서로 다른 법선(직전 세그먼트의 법선 vs 다음 세그먼트의 법선)으로 오프셋해, 파이프 라인이 중심선과 평행하지 않고 대각선으로 비틀리며 서로 교차하는 것처럼 보였다. 각 세그먼트를 자기 자신의 법선 하나로만 양 끝을 오프셋하도록 수정(ComputeSegmentNormals/compute_segment_normals을 먼저 계산해 세그먼트당 하나의 연속적인 법선 유지). 꺾이는 지점에서는 두 세그먼트의 오프셋이 달라 생기는 짧은 연결 조인트(jog)가 자연스럽게 생기는데, 이는 실제 평행 배관 elbow의 정상적인 형태다.

  - 검증: 관리형·네이티브 각각에서 "모든 센터라인 세그먼트에 대해 각 파이프가 정확히 고정된 오프셋 크기를 유지하는 평행 엣지를 갖는다"는 불변식을 스모크 테스트로 확인(PASS). 기본 옵션 실행 시 PipeCount=1로 파이프 1개(기존 중심선과 동일)만 생성됨도 확인.

- 시작 수직 스텁 과다 하강 / 특징점 사선 미지원 / A* 전면 실패로 인한 충돌 회피 무력화 수정 (완료, 2026-07-05)

  - 실제 씬(WTNHJ02/BAY004, Exhaust/ACID 20개 태스크 일괄 라우팅) 스크린샷 리뷰에서 세 가지 문제가 보고됨.

  - 원인 1 — 시작점 수직하강 과다: MainWindow.Route()가 항상 RequiredStartDropPoint()를 먼저 호출해 시작 PoC에서 최종 목적지 고도(task.End.Z)까지 통째로 수직 하강시켰다. 별도로 ApplyStartVerticalStub()가 기존설계 특징점 기반의 더 합리적인 중간 트레이 고도(second.Z)를 계산해 두었지만, RequiredStartDropPoint()가 그 값을 무시하고 항상 이겼다. 수정: RequiredStartDropPoint(task, options, featureWaypoints)가 task.Start와 동일 X/Y를 갖는 Required 특징점(주로 ApplyStartVerticalStub가 삽입한 StartStub)이 있으면 그 Z를 우선 사용하고, 없을 때만 task.End.Z로 전량 하강한다.

  - 원인 2 — 특징점 사이 사선 연결 부재: Step2(MakeOrthogonalSegments)와 Step3(6방향 A*)는 구조적으로 대각선 이동이 불가능해, "고무줄"이라는 이름과 달리 순수 Manhattan 라우터였다. 수정: Step3 A* 결과에 Step4 LOS(line-of-sight) 직선 단축 후처리(ApplyLineOfSightShortcuts/C++ apply_line_of_sight_shortcuts)를 추가했다. 폴리라인을 앞에서부터 훑으며, 장애물에 막히지 않는 한 가장 먼 뒤쪽 정점까지 직선(대각선 포함)으로 단축하는 greedy string-pulling 방식이다. 단, Required 특징점(예: 시작 드롭 스텁)은 시야가 뚫려 있어도 절대 건너뛰지 않도록 각 확장 단계마다 다음 필수 정점을 상한으로 고정했다(초기 구현에서 이 가드가 없어 장애물이 없는 구간에서 필수 정점이 건너뛰어지는 회귀가 있었고, 스모크 테스트로 발견·수정함).

  - 원인 3 — 다른 자동배관과의 충돌(원인: A 전체 실패 → 무방비 폴백)*: 해당 스크린샷의 자동설계 결과 20건 전부가 상태=확인, 실패사유=astar_fallback_used였다. A*가 실패하면 MakeOrthogonalSegments로 무장애물검사 직결 폴백하므로, 장애물 누적 메커니즘 자체는 정상이어도 사실상 충돌 회피가 전혀 작동하지 않았다. 완화 조치: 관리형 maxExpansions/네이티브 kMaxExpansions를 50,000 → 200,000으로 상향. 단, 장비 PoC가 현재 클리어런스(TrayWidth/2+SafetyMargin)보다 촘촘히 몰려 있어 애초에 직교 경로상 여유 공간이 없는 경우라면 예산을 올려도 근본적으로 해결되지 않을 수 있으며, 이 경우는 별도 진단(혼잡도/클리어런스 조정)이 필요하다.

  - 검증: 스모크 테스트로 (a) 장애물 없는 구간이 관리형·네이티브 모두 시작-끝 단일 대각선으로 정확히 축약됨, (b) 장애물이 있는 구간은 두 엔진 모두 우회하며 잔여 충돌 없음(IsValid=true), (c) Required 특징점은 장애물이 없어 시야가 뚫려 있어도 두 엔진 모두 반드시 경유함을 확인.

- 파이프 밴딩 R값(곡률 반경)을 외경 배수 변수로 전환 (완료, 2026-07-05)

  - 뷰어 표시 단계의 둥근 bend 반경이 Math.Max(diameter * 1.5, diameter + 80)를 [120, 1800]으로 클램프하는 임의 휴리스틱이었다. 실제 배관 가공 관례(외경 D 기준 최소 3D 이상 확보)와 무관했고, 상한 클램프(1800mm)가 큰 배관·큰 배수 요구를 조용히 잘라낼 수 있었다.

  - 수정: RubberBandOptions.BendRadiusFactor(기본값 3.0, 즉 3D) 추가. MainWindow.BendRadius(diameter, bendRadiusFactor)가 diameter * bendRadiusFactor만 계산하도록 단순화하고, 임의 상한 클램프를 제거했다 — 대신 BuildRoundedBendPolyline이 이미 갖고 있던 "가용 직선 구간 길이의 45%" 상한과 "20mm 미만이면 sharp corner로 폴백"이 실사용 가능한 반경으로 자연스럽게 제한한다.

  - MainWindow.ReadOptions()에서 BendRadiusFactor = 3.0으로 명시적으로 설정하며, IsRoundedPathClear()(라운드 재충돌 검사)와 DrawRoundedPolyline()(렌더링) 양쪽 모두 이 값을 사용해 R값이 일관되게 적용된다.

  - 현재는 다른 RubberBandOptions 필드(SafetyMargin, TrayWidth 등)와 동일하게 코드 레벨 변수로 노출되어 있다(UI 텍스트박스는 아직 없음 — 다른 엔진 파라미터들도 아직 UI에 노출돼 있지 않아 일관성을 맞춤). UI에서 직접 조정 가능하게 하려면 별도 텍스트박스와 ReadOptions() 파싱 로직 추가가 필요하다.

- 결과 그리드 UX 개선: 상태값 의미 확인, 라우팅 소요시간 표시, 선택 경로 삭제, 네이티브 엔진 기본 사용, 특징점/장비 표시 방식 변경 (완료, 2026-07-05)

  - 상태=확인 관련 질의에 대한 설명: 상태 컬럼은 성공/확인 두 값만 쓰며(코드상 "실패"라는 라벨은 없음), 확인은 엔진이 경로 자체는 생성했지만 사후 검증(Validate/rb_is_valid)에서 문제 신호를 검출했다는 뜻이다. 신호는 세 가지뿐이다 — astar_fallback_used(A*가 실패해 무장애물 폴백 사용), vertical_bends_exceeded(수직 꺾임 횟수 초과), residual_collision(최종 경로 세그먼트가 안전마진(TrayWidth/2+SafetyMargin)을 확장한 장애물 AABB와 실제로 교차). 즉 확인은 오탐이 아니라 실제 기하 검사 결과이며, 성공인 행은 이미 실패사유 칸이 항상 비어 있다(기존 코드 그대로 유지, 별도 수정 불필요 — ComputeRoutes에서 result.IsValid ? "성공" : "확인", failure = result.IsValid ? "" : ...).

  - 소요시간 표시: ComputeRoutes의 태스크별 루프에 Stopwatch를 추가해 ResultRow.ElapsedMs(개별 라우팅 소요시간, ms)를 계산해 결과 그리드에 라우팅시간(ms) 컬럼으로 노출했다. RouteRowsAsync에도 전체 배치 Stopwatch를 추가해 완료 시 상태 표시줄에 Auto routing completed: N/M tasks in TTT ms.로 전체 소요시간을 표시한다.

  - 선택 경로 삭제: 결과 그리드 헤더 옆에 선택 경로 삭제 버튼(BtnDeleteSelectedRoute_Click)을 추가해 그리드에서 선택한 행 하나만 _resultRows에서 제거하고 재렌더링한다. 기존 좌측 패널의 ♜ 자동설계 경로 삭제(BtnClearRoutes_Click, 전체 삭제)는 그대로 유지된다.

  - 네이티브 C++ 엔진 기본 사용: MainWindow() 생성자에서 ChkUseNativeEngine.IsChecked = NativeRubberBandEngine.IsAvailable로 초기화해, DLL이 배치되어 있으면 기본적으로 네이티브 엔진을 쓰도록 바꿨다(기존에는 기본 미체크 상태라 매번 수동으로 켜야 했음). DLL이 없으면 자동으로 관리형(C#) 엔진으로 남는다.

  - 특징점 표시를 구체 → 반투명 큐브로 변경: DrawFeaturePoints가 AddSphere 대신 AddBox로 각 특징점 위치에 정육면체(한 변 240mm/선택 시 320mm)를 그리며, 알파값 128(≈50%)의 반투명으로 렌더링한다(FeatureRoleColor로 역할별 색상은 그대로 유지).

  - 메인 장비 투명도 30%로 조정: DrawScene의 장비 박스 렌더링 알파값을 90(≈35%) → 77(≈30%)로 낮췄다.

- DB 연결정보 저장/자동로딩 및 상단 툴바 정리 (완료, 2026-07-05)

  - 연결정보 영속화: 새 ViewerSettings 클래스(%AppData%\RubberBandRoutingViewer\connection.json)를 추가해 Host/Port/Username/Database/마지막 선택 프로젝트를 저장한다. 비밀번호는 평문 저장하지 않고 Windows DPAPI(ProtectedData.Protect, DataProtectionScope.CurrentUser)로 암호화해 EncryptedPassword에 base64로 저장한다(같은 Windows 계정에서만 복호화 가능). 패키지 참조 System.Security.Cryptography.ProtectedData 8.0.0 추가.

  - MainWindow() 생성자에서 ApplySavedConnectionSettings()로 저장된 값을 입력 필드에 미리 채우고, LoadProjectsAsync()가 프로젝트 목록 조회에 성공한 시점(연결이 실제로 유효했다는 뜻)에 SaveConnectionSettings()를 호출해 갱신한다. 창을 닫을 때(Closing)도 한 번 더 저장한다.

  - 마지막으로 선택했던 프로젝트는 DisplayName 문자열로 기억해 두었다가, 다음 실행 시 프로젝트 목록에서 동일한 DisplayName을 찾아 재선택한다(없으면 기존처럼 0번째 항목). 기존에도 앱 최초 실행 시 자동으로 LoadSceneAsync()가 호출되는 로직(_loadedInitialScene)이 있었으므로, 이제는 마지막 접속정보 + 마지막 프로젝트로 완전히 자동 로딩된다.

  - 상단 툴바 정리: 상단 바를 고정폭 Grid(컬럼 12개, 오른쪽으로 갈수록 좁아지는 프로젝트 콤보박스가 *로 늘어나던 구조)에서 HorizontalAlignment="Left"인 StackPanel로 교체해, DB 필드 → 프로젝트 콤보(고정폭 260) → 로드/기본설계 버튼까지 왼쪽부터 내용 크기만큼만 차지하도록 정리했다.

  - 상단 바에 있던 다단 락(그룹 전체 라우팅)과 전체보기 버튼을 제거했다. 다단 락은 좌측 패널의 ▶ 이 그룹 전체 라우팅(BtnRouteSelectedGroup)과 클릭 핸들러(BtnRouteGroup_Click)가 완전히 동일한 중복 버튼이었고, 전체보기(BtnRouteAll_Click/RouteAllAsync)는 그룹 필터가 선택된 상태에서는 사실상 같은 동작이라 혼란만 주었다 — 두 핸들러 중 RouteAllAsync와 BtnRouteAll_Click은 사용처가 없어져 코드에서도 제거했다. SetBusy()의 BtnRouteGroup/BtnRouteAll 참조도 함께 정리했다.

- 결과 그리드 삭제 버튼 명칭 통일 + 기존경로/자동경로 비교 다이얼로그 신설 (완료, 2026-07-05)

  - 버튼 명칭 변경: 결과 그리드 헤더 옆 선택 경로 삭제(BtnDeleteSelectedRoute, 선택한 한 행만 삭제) 버튼의 표시 텍스트를 자동경로삭제로 변경했다. 동작(선택 행만 제거)은 그대로이며, 좌측 패널의 ♜ 자동설계 경로 삭제(BtnClearRoutes, 전체 삭제)와는 별개 버튼이다.

  - ⇄ 기존경로와 비교 버튼 추가: 좌측 ② 유틸리티 패널 하단에 신설(BtnCompareRoutes_Click). 현재 결과 그리드(_resultRows)가 비어 있으면 상태표시줄에 안내만 하고 종료한다.

  - 비교 다이얼로그(CompareRoutesWindow, 비모달): 클릭 시 MainWindow.BuildCompareEntries()가 각 자동경로 결과 행에 대해 FindMatchedExistingRoute(task)로 이미 매칭해 둔 기존설계 경로(ResultRow.MatchedExistingRoute, ComputeRoutes에서 함께 계산해 저장하도록 ResultRow에 Task/MatchedExistingRoute 필드를 추가함)를 RouteCompareEntry 목록으로 변환해 새 창에 전달한다.

    - 좌측: 경로 목록 그리드(#, 유틸, 시작/종단 PoC, 매칭 상태 — GUID 직접매칭/조건 fallback/매칭 없음). 행을 선택하면 우측이 갱신된다.

    - 우측 상단: 좌우 2분할 3D 뷰(ViewportExisting/ViewportAuto, 각각 독립 HelixViewport3D), 각 뷰 오른쪽에 세그먼트 정보 그리드(GridExistingSegments/GridAutoSegments: #, 방향(+X/-X/+Y/-Y/+Z/-Z/사선), 길이)를 추가했다. 두 경로 모두 세그먼트 단위로 색상을 순환시켜(SegmentColors 8색 팔레트) 그려 어느 구간이 어떻게 갈리는지 구분되게 했고, 꺾이는 지점마다 흰색 구체로 정점을 표시했다.

    - 세그먼트 그리드 → 3D 뷰 하이라이트 연동: GridExistingSegments/GridAutoSegments에서 행을 클릭하면 해당 그리드가 속한 3D 뷰에서만(다른 쪽 뷰는 그대로) 그 세그먼트를 노란색 굵은 튜브(직경 80→170)로, 양 끝 정점을 빨간 구체(반경 60→130)로 다시 그려 강조한다(DrawPolyline(..., highlightIndex, fitCamera:false) — 하이라이트 시에는 카메라를 다시 맞추지 않아 사용자가 보던 화면 위치/줌을 유지).

    - 우측 하단: 비교 분석 표 — 매칭 상태, 세그먼트 수(기존/자동/차이), 총 길이(mm, 기존/자동/차이), 길이 변화율(%), 수직 Bend 수(기존/자동/차이), 시작·종단 위치 오차(mm, 기존 폴리라인 끝점과 자동경로 첫/끝 세그먼트 끝점 간 거리)를 계산해 보여준다. 매칭되는 기존경로가 없으면 그 사실만 안내하고 자동경로만 그린다.

    - 새 파일: CompareRoutesWindow.xaml/.xaml.cs (내부적으로 RouteCompareEntry/AnalysisCompareRow/SegmentInfoRow record 포함).

- 비교 다이얼로그 3D 뷰 초기 전체보기 미작동 수정 + 수동 전체보기 버튼 추가 (완료, 2026-07-05)

  - 12번 항목에서 ZoomExtents(200)를 Dispatcher.BeginInvoke(..., DispatcherPriority.ContextIdle)로 지연시켰던 수정은 실제로는 더 나빠졌다 — 실사용 스크린샷에서 기존경로/자동경로 두 3D 뷰 모두 빈 화면(중앙에 점 하나만 찍힌 상태)으로 나타났다. 원인은 지연된 콜백이 실행되는 시점에도 여전히 뷰포트가 신뢰할 만한 크기로 레이아웃되지 않았거나, 두 뷰포트의 지연 호출이 겹치며 카메라 피팅이 어긋난 것으로 보인다.

  - 수정: DrawPolyline의 카메라 핏은 다시 동기 호출(viewport.ZoomExtents(200))로 되돌렸다. 대신 다이얼로그 생성자에서 Window.ContentRendered 이벤트(창이 실제로 화면에 그려진 뒤 정확히 한 번 보장되는 시점)에 FitBothOnce()를 걸어, 최초 진입 시 레이아웃이 아직 준비되지 않은 상태에서 호출됐을 가능성이 있는 첫 핏을 다시 한번 확실하게 맞춰준다(_initialFitDone 플래그로 최초 1회만 실행).

  - 수동 ⤢ 전체보기 버튼 추가: 기존경로/자동경로 각 3D 뷰 헤더(DockPanel로 변경)에 개별 버튼(BtnFitExisting_Click/BtnFitAuto_Click)을 추가해, 세그먼트 하이라이트나 사용자 드래그로 뷰가 어긋났을 때 언제든 그 뷰만 다시 전체보기로 맞출 수 있게 했다.

- 특징점 큐브 크기 축소 + 비교 다이얼로그 세그먼트 그리드를 "단계별 경로" 수준으로 확장 (완료, 2026-07-05)

  - 특징점 큐브 축소: 메인 3D 뷰의 DrawFeaturePoints가 그리는 특징점 정육면체 한 변 반크기(halfSize)를 기존 120mm/선택 시 160mm에서 60mm/선택 시 80mm로 절반으로 줄였다(항목 10에서 도입한 반투명 큐브 표시 방식은 그대로 유지).

  - 비교 다이얼로그 세그먼트 그리드 확장: 기존에는 #/방향/길이 3개 컬럼뿐이라 메인 창의 "단계별 경로" 탭 대비 정보가 부족했다. SegmentInfoRow를 메인 창의 StepDetailRow와 동일한 형태(Index, SegmentType(시작/꺾임), Start, End, Direction, LengthMm, Reason)로 확장하고, 그리드 컬럼도 #/구간/방향/길이/꺾임·사유로 맞췄다(폭이 좁아 좌표 컬럼은 그리드에 노출하지 않고 3D 하이라이트로 대체).

    - 자동경로: MainWindow.BuildCompareEntries()가 ResultRow.StepRows(엔진이 실제로 계산한 SegmentReasonCodes 기반 사유 텍스트, 메인 창 "단계별 경로" 탭과 완전히 동일한 데이터)를 그대로 SegmentInfoRow로 매핑한다.

    - 기존경로: 엔진이 사유를 계산해주지 않으므로 BuildExistingStepRows()가 as-built 폴리라인 특성에 맞는 최소한의 라벨을 붙인다 — 첫 세그먼트는 "기존경로 시작점", 마지막은 "기존경로 종단점", 그 사이는 (모든 정점이 실제 배관이 꺾인 지점이므로) "실시공 꺾임점"으로 표시하고, 구간/방향/길이는 메인 창과 동일한 SegmentDirection/FormatVec 로직을 재사용해 계산한다.

    - RouteCompareEntry에 ExistingSteps/AutoSteps 필드가 추가되어 그리드에 그대로 바인딩되고, 세그먼트 클릭 시 3D 하이라이트로 연결되는 인덱스(SegmentInfoRow.Index)는 이전과 동일하게 동작한다.

- 비교 다이얼로그 "전체보기"가 배관을 화면 구석의 점으로 축소시키던 문제 수정 (완료, 2026-07-05)

  - 원인: HelixViewport3D.ZoomExtents()(인자 없는/margin만 있는 버전)는 뷰포트의 모든 비주얼을 기준으로 바운딩 박스를 계산한다. 그런데 각 3D 뷰에는 XAML에서 고정 배치한 GridLinesVisual3D(가로/세로 30000mm 기준격자)가 항상 떠 있고, 실제 배관 경로는 보통 이보다 훨씬 작다. 그 결과 카메라가 3만mm 격자 전체가 들어오도록 줌아웃되어, 실제 배관은 화면 한쪽 구석의 작은 점으로 표시되었다.

  - 수정: FitViewportToPoints(viewport, points)를 새로 추가해, 뷰포트의 전체 비주얼이 아니라 전달받은 배관 좌표점들만의 바운딩 박스로 카메라를 맞춘다(중심/반경 계산 후 PerspectiveCamera.Position/LookDirection/NearPlaneDistance/FarPlaneDistance를 직접 설정 — MainWindow.FitProjectToViewport()와 동일한 수식). FitBothOnce(), BtnFitExisting_Click/BtnFitAuto_Click, DrawPolyline의 자동 핏 분기 모두 이 메서드로 교체했다. 이제 격자 크기와 무관하게 배관 경로 자체의 바운딩 박스로 정확히 확대된다.

- 메인 뷰어에 남아 있던 영어 UI 문구를 한글로 통일 (완료, 2026-07-05)

  - 대부분의 UI는 이미 한글이었지만, 상태표시줄(TxtStatus.Text)과 씬 분석 그리드(SetSceneAnalysis) 일부 문구가 영어로 남아 있었다. 다음을 한글로 교체했다.

    - LoadProjectsAsync/LoadSceneAsync/ShowExistingRoutesAsync/RefreshExistingRoutesForCurrentGroup/RouteRowsAsync/RunBusyAsync의 진행/완료/오류 상태 메시지("Loading projects...", "Scene loaded: ...", "Auto routing completed: ...", "Error" 등) 전부.

    - RouteGroupAsync/RouteUtilityAsync가 RouteRowsAsync에 넘기던 scope 문자열("Group {group}", "Utility {utility}" → "그룹 {group}", "유틸리티 {utility}").

    - SetSceneAnalysis의 항목명(Project, Obstacles, Equipment, Duct/Lateral, Endpoint PoC, Route tasks, Existing paths → 프로젝트/장애물/장비/덕트·레터럴/종단 PoC/라우팅 태스크/기존경로).

    - MainWindow.xaml의 상태표시줄 초기값 "Ready" → "준비됨", 버튼 "Reset Camera" → "카메라 초기화".

  - DB 연결 필드 기본값(localhost, postgres, DDW_AI_DB)이나 FPS처럼 원래 영문/약어가 표준인 항목은 그대로 두었다.

- 자동경로 bend(꺾임) 위치가 기존설계처럼 매끄럽지 않고 지그재그로 보이는 문제 진단·수정 (완료, 2026-07-05)

  - 실사용 스크린샷(기존설계 vs 자동설계 클로즈업 비교)에서, 기존설계는 배관마다 부드러운 elbow 1개로 꺾이는 반면 자동설계는 코너 2개가 붙어 눌린 지그재그처럼 보였다.

  - 1차 진단(코너 병합): BuildRoundedBendPolyline의 라운딩 반경이 Math.Min(requestedRadius, Math.Min(inLen, outLen) * 0.45)로 인접 직선 구간 길이에 비례해 줄어드는데, 중심선 자체에 짧은 곁가지 코너 쌍이 남아있으면 두 코너 모두 반경이 눌려 지그재그로 보인다는 가설로, "직전/직후 연장선의 교점으로 코너 2개를 코너 1개로 병합"하는 MergeShortDoglegs(관리형 ManagedRubberBandEngine.cs)/merge_short_doglegs(네이티브 rubberband_native.cpp)를 Step 5로 추가했다(장애물 재검사 통과 시에만 병합, Required 특징점은 병합 대상에서 제외).

  - 스모크 테스트로 발견한 한계: 직접 두 시나리오로 검증한 결과 (a) "내려가다 → 짧게 옆으로 → 다시 내려가다"처럼 들어오는/나가는 방향이 서로 평행한 오프셋은 병합되지 않았고(3→3 세그먼트 그대로 — 평행선은 연장해도 절대 교차하지 않으므로 수학적으로 병합 불가), (b) "대각선 → 짧은 격자 잔재 → 다른 대각선"처럼 평행하지 않아 실제로 교차하는 코너 자르기는 정상적으로 병합됐다(3→2 세그먼트). 스크린샷의 지그재그는 (a) 유형(평행 오프셋)에 더 가까워, MergeShortDoglegs만으로는 실제 증상이 해결되지 않을 가능성이 높다고 판단해 사용자에게 재확인했다. (a) 유형은 실제 배관에서도 "엘보 2개 + 짧은 직관"으로 시공하는 정상적인 오프셋 형태라, "코너 1개로 합친다"는 접근 자체가 이 케이스엔 기하학적으로 맞지 않았다.

  - 근본 원인 수정(승인됨): 평행 오프셋이 애초에 왜 생기는지 재검토한 결과, ComputeRoutes가 앞서 라우팅된 자동경로를 전부 무조건 다음 태스크의 장애물로 누적시키고 있었다(§6) — 같은 트레이/번들(같은 그룹+유틸리티)에 속해 원래 나란히 붙어가야 할 형제(sibling) 배관들까지 서로를 장애물로 취급해, 뒤에 라우팅되는 배관이 앞선 형제 배관의 두꺼운 AABB 포락선을 피하려고 불필요하게 옆으로 피했다가 다시 돌아오는 오프셋을 만들어낸 것으로 보인다. 수정: ComputeRoutes에서 경로별 장애물을 RouteObstacleEntry(Aabb Box, string Group, string Utility)로 태그해 별도 보관(routeObstacles)하고, 태스크 라우팅 시 자기 자신과 같은 그룹+유틸리티인 형제 배관의 장애물만 제외한 목록(obstaclesForTask)을 사용하도록 했다(다른 유틸리티의 자동경로·기존 씬 장애물은 그대로 회피). IsRoundedPathClear(라운드 재충돌 검사)도 동일하게 obstaclesForTask 기준으로 판정하도록 맞췄다.

  - MergeShortDoglegs/merge_short_doglegs(코너 자르기 병합)는 별도로 유효하고 안전한 개선이라 그대로 유지했다 — 형제 장애물 수정과는 독립적으로, A* 격자 스냅이 남긴 진짜 불필요한 코너를 계속 정리해준다.

  - 2차 회귀: 수평 구간에서까지 대각선 이동이 나타남: 형제장애물 수정 직후 재확인한 실사용 스크린샷에서, 여러 배관이 각자의 특징점(웨이포인트)을 무시하고 하나의 넓은 대각선으로 뭉쳐 보이는 새로운 문제가 나타났다. 원인은 Step4 LOS 직선단축이 "장애물만 없으면 대각선 포함 직선으로 최대한 당긴다"는 로직을 수평/수직 구분 없이 경로 전체에 무차별 적용하고 있었기 때문 — 원래는 (사용자 확인 결과) 수평 이동은 항상 직교(X 또는 Y 단일 축)만 허용되고, 특징점은 반드시 웨이포인트로 거쳐야 하며, 다축 대각선은 "장비 PoC를 떠나는 시작 구간"에서만 허용되어야 했다. 형제장애물 제외로 수평 구간을 막던 장애물이 사라지면서, 이 무차별 대각선 로직이 훨씬 더 자주 성립하게 되어 문제가 도드라졌다.

  - 수정: ApplyLineOfSightShortcuts/apply_line_of_sight_shortcuts의 각 확장 후보에 IsShortcutDirectionAllowed/is_shortcut_direction_allowed 방향 검사를 추가했다 — (1) X·Y가 동시에 바뀌면서 Z가 지배적이지 않은 "수평 평면 대각선"은 어떤 구간에서도 항상 금지, (2) 다축 대각선(예: Z와 X/Y가 섞인 경사 하강)은 폴리라인의 첫 leg(i==0, 즉 시작점을 떠나는 구간)에서만 허용하고 그 이후 모든 leg는 단일 축 이동만 허용. MergeShortDoglegs/merge_short_doglegs가 병합 시 새로 만드는 두 구간에도 동일한 검사를 적용해, 코너 병합으로 대각선이 재도입되는 것도 막았다.

  - 스모크 테스트로 (a) 수평 구간 + 오프셋 특징점 시나리오에서 관리형·네이티브 모두 대각선 없이 단일 축으로만 꺾이며 특징점을 정확히 통과함을 확인했고, (b) 시작 leg의 경사 하강은 여전히(관리형은 완전한 사선으로, 네이티브는 축별 계단형으로 — 이 차이는 A* 격자 처리 방식의 기존 엔진 간 특성으로 보이며 이번 수정과는 무관) 유효하게 처리됨을 확인했다.

- 3D 뷰에서 기존설계/자동설계 배관 클릭 시 속성 표시 + 데이터그리드 선택 연동 (완료, 2026-07-05)

  - 배관 → 소유 데이터 매핑: _visualOwners(Dictionary<Visual3D, object>) 딕셔너리를 추가해, 배관을 그리는 TubeVisual3D가 어떤 ResultRow(자동설계) 또는 ExistingRoutePath(기존설계)에 속하는지 역참조할 수 있게 했다. DrawPath/DrawRoundedPolyline/DrawRoundedSegments에 선택적 owner 매개변수를 추가해, RedrawAutoRoutes는 각 배관에 해당 ResultRow를, DrawExistingRoutePaths는 각 배관에 해당 ExistingRoutePath를 태깅한다. ClearVisuals가 비주얼을 지울 때 _visualOwners에서도 함께 제거해 재생성 시 오래된 매핑이 남지 않게 했다.

  - 클릭(피킹) 처리: Viewport에 PreviewMouseLeftButtonDown/Up 핸들러를 달아, 버튼을 누른 위치와 뗀 위치가 4px 이내로 거의 같을 때만 "클릭"으로 인정한다(그 이상 움직이면 HelixToolkit의 카메라 회전/이동 드래그로 간주해 무시 — 카메라 조작과 충돌하지 않도록 함). 클릭으로 인정되면 VisualTreeHelper.HitTest(Viewport.Viewport, position)로 3D 피킹해 RayMeshGeometry3DHitTestResult.VisualHit을 얻고, _visualOwners에서 소유자를 조회한다.

  - 자동설계 배관 클릭: 소유자가 ResultRow면 GridResults.SelectedItem으로 설정 — 기존 GridResults_SelectionChanged가 그대로 발동해 분석결과/단계별 경로/세그먼트 상세 탭이 갱신되고 3D에서도 노란색으로 강조된다(별도 코드 추가 없이 기존 인프라 재사용).

  - 기존설계 배관 클릭: 소유자가 ExistingRoutePath면 SelectExistingRoutePath()가 (1) _visibleTaskRows에서 RoutePathGuid가 일치하는(또는 FindMatchedExistingRoute 결과가 동일한) 태스크를 찾아 GridTasks(③ 개별 PoC)에서 선택하고, (2) GridAnalysis(분석결과)에 이 기존경로 고유의 속성(GUID, 그룹, 유틸리티, 시작/종단 PoC, 관경, 점 개수, 총 길이)을 직접 채워 보여준다 — 기존설계 배관은 별도의 결과 그리드가 없으므로 분석결과 패널을 재사용했다.

- 특징점 클릭 시 속성 표시 + 비교 다이얼로그 2개 3D 뷰에 특징점 표시 (완료, 2026-07-05)

  - 특징점 클릭 → 속성 표시: DrawFeaturePoints가 각 특징점 큐브에 FeaturePointInfo(RouteFeature Feature, ResultRow Route) — 어떤 특징점이며 어느 경로에 속하는지 — 를 _visualOwners에 태깅하도록 AddBox에도 owner 매개변수를 추가했다(§18의 DrawPath 패턴과 동일). PickVisualAt에 FeaturePointInfo 케이스를 추가해, 특징점을 클릭하면 (1) 먼저 소속 경로를 GridResults에서 선택해 기존 하이라이트/탭 갱신을 그대로 재사용하고, (2) 이어서 GridAnalysis를 이 특징점만의 속성(역할 — FeatureRoleLabel로 한글 라벨, 필수 여부, 위치, 소속 경로의 그룹·유틸리티·시작/종단 PoC)으로 다시 채운다.

  - 비교 다이얼로그에 특징점 표시: RouteCompareEntry에 FeatureWaypoints 필드를 추가해 MainWindow.BuildCompareEntries()가 ResultRow.FeatureWaypoints(자동설계가 기존경로에서 뽑아 쓴 그 특징점들, 실제 3D 좌표는 기존 폴리라인 위의 점)를 그대로 전달한다. CompareRoutesWindow.DrawFeatureMarkers()가 이 특징점들을 역할별 색상(메인 뷰어의 FeatureRoleColor와 동일 팔레트)의 반투명 큐브로 그리며, RedrawExisting()/RedrawAuto() 양쪽 모두에서 호출해 기존경로 뷰·자동경로 뷰 모두에 동일한 특징점 위치를 표시한다 — 자동설계가 기존 폴리라인의 어느 지점을 근거로 그 waypoint를 잡았는지 두 뷰에서 나란히 확인할 수 있다.