3차원 고무줄 배관 라우팅 엔진
실패사유 분석 보고서

최종 작성일: 2026년 7월 6일

——————————————————————————————————————————————————

1. 상태 판정 및 실패사유 개요

자동설계 수행 후 결과 데이터그리드의 '상태' 컬럼은 성공과 확인 두 가지 값만 가집니다.
이 중 '확인' 상태는 엔진이 3차원 배관 경로 자체는 물리적으로 연결했으나, 사후 검증 단계에서 설계 조건이나 안전 기준에 미달하는 항목이 감지되어 설계자가 3D 화면을 통해 직접 확인하고 검토해야 함을 의미합니다.

2. 실패사유 종류 및 해결 가이드

| 실패사유 코드 | 검증 상태 | 발생 원인 | 조치 및 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| astar_fallback_used | A* 경로 우회 실패 (폴백 스켈레톤 사용) | PoC 주변이나 트레이 경로상에 장애물이 조밀하여 설정된 안전 마진과 트레이 폭을 유지하며 통과할 수 있는 빈 경로 노드가 존재하지 않을 때, A* 경로탐색이 한계를 지나 실패하고 장애물 회피를 하지 않는 최단 거리(Manhattan) 경로로 연결된 상태입니다. | ① 좌측 패널의 '④ 라우팅 설정'에서 안전 마진(mm) 값을 낮춥니다 (예: 50 -> 10). ② 트레이 폭(mm)을 더 좁게 조정하여 우회 경로 통로를 확보합니다. |
| residual_collision | 물리적 충돌 존재 | 자동설계 완료된 개별 파이프 경로(3D 튜브 외경)가 장애물 또는 타 배관의 안전 마진 포락선 영역을 직접 관통하거나 겹치는 물리적 간섭이 최종 판정 단계에서 감지된 상태입니다. | ① 3D 뷰어 화면에서 간섭 위치의 장애물과 배관을 직접 확인합니다. ② 배관의 관경이나 안전 마진 설정을 조율하거나, 우회점을 추가 삽입합니다. |
| vertical_bends_exceeded | 수직 꺾임 한계 초과 | 배관이 수직(Z축)으로 꺾이며 올라가고 내려가는 횟수가 옵션에 지정된 최대 수직 꺾임 수(MaxVerticalBends) 한계를 초과하여 기하학적 시공성이 저하된 상태입니다. | ① 설정 패널에서 '최대 수직 꺾임' 옵션값을 완화(예: 5 -> 7)합니다. ② 잦은 수직 단차 변경이 일어나는 특정 PoC 고도 설정을 최적화합니다. |

3. 사용자 화면 분석 및 튜닝 제안

제출해주신 3D 뷰어 화면의 자동설계 결과 리스트에 따르면, 1번부터 20번까지의 모든 배관들이 상태='확인', 실패사유='astar_fallback_used'로 기록되었습니다.

이는 현재 활성화된 장비 PoC들이 한 트레이 영역에 지나치게 촘촘히 포개져 있어, 각각의 배관 중심선으로부터 '트레이 폭/2 + 안전 마진(기본 50mm)' 만큼 영역을 넓힌 가상 포락선이 지나갈 수 있는 빈 복도가 존재하지 않기 때문입니다. 이로 인해 A* 알고리즘이 우회 탐색 예산을 초과하여 장애물을 뚫고 지나가는 사선(Manhattan) 경로를 반환하였습니다.

조치 방법으로 좌측 사이드바에 위치한 '④ 라우팅 설정'의 안전 마진을 기존 50에서 10~20 수준으로 변경하고, 트레이 폭 또한 600에서 300 이하로 조정한 뒤 재실행하시면 우회 격자 공간이 생성되어 실패사유가 자동으로 해결('성공' 판정)되고 올바르게 휘어지는 튜브 경로를 얻으실 수 있습니다.

본 보고서는 RubberBandRoutingSuite 분석 툴에 의해 자동으로 생성되었습니다.